### 深度學習與電腦視覺期末專題

### 一、專題摘要

- 期末專題主題:  浣熊與袋鼠辨識模型

- 期末專題基本目標:

  - 使用Darknet yolov3訓練一個模型，同時能辨識出浣熊(raccoon)與袋鼠(kangaroo)的類別與位置

  - 使用預訓練模型以及其在影像辨識中的作用，運用模型

  - 把圖片/影片中的袋鼠與浣熊位置找出來

### 二、實作方法介紹

[使用環境]

OS: Windows 10

GPU driver: Nvidia GeForce GTX 1070 ti

CUDA: Toolkit 10.2

cuDNN: cuDNN 7.6.5

Visual Studio 2015

Opencv 3.4.2

[步驟概述]

- 環境架設

  - 安裝GPU相關工具: Nvidia deriver CUDA、cuDNN

  - 安裝編譯工具VS2015

  - 安裝 opencv library

  - 編譯 darknet

- 資料集處理

  - 收集資料集

  - 標註檔轉換為yolo format

  - 切分train/test set

- 訓練自己的模型

  - 撰寫設定檔obj.names與obj.data

  - 下載pre-train model

  - 修改model cfg檔案

  - 開始訓練

- 測試模型(demo)

[Step1] 環境架設

1.1 安裝GPU相關工具: Nvidia driver CUDA、cuDNN

1.1.1 Nvidia GPU driver

先檢查電腦內之驅動版本是否高於「376.51」，低於請下載最新的版本來更新驅動！

驅動程式下載：https://www.nvidia.com.tw/Download/index.aspx?lang=tw

"控制台/硬體和音效/NVDIA控制面板" 點進去就可以看到驅動版本了！

如果沒有安裝驅動程式

請去官網 http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us 選擇適合自己顯卡的驅動並下載

1.1.2 CUDA

安裝時注意，請選擇自定安裝，因為已經自行安裝較高版本的驅動，所以只需要勾選CUDA即可。

CUDA下載：https://developer.nvidia.com/cuda-toolkit-archive

我選擇了CUDA10.2版本。

p.s. 注意Nvidia GPU driver版本, 不同版本driver會有不同cuda版本, 容易出現"CUDA driver version is insufficient for CUDA runtime version"問題

安裝好Nvidia GPU driver後先用nvidia-smi指令查看driver所使用的cuda版本, 再去下載並安裝相同版本cuda比較保險

P.s. 安裝位置請別更改，以免有錯

P.s. 如果之前已有安裝visual studio請在背景把它關掉不然會跟安裝CUDA衝突

1.1.3 cuDNN

下載cuDNN: https://developer.nvidia.com/rdp/cudnn-archive

在這裡因為我安裝的是CUDA Toolkit 10.2 所以選對應的進行下載。

P.s. 請根據你的CUDA版本選擇對應版本下載！

解壓縮後，將三個資料夾中的檔案，個別複製到CUDA的相對應資料夾中即可。

接下來將cuda目錄路徑加入系統環境變

進入控制台/系統及安全性/進階系統設定/進階/環境變數

尋找「系統變數System」中的「Path」，新增以下變數：

C:\Program Files\NVIDIA GPU Computing Toolkit\CUDA\v10.2\bin

C:\Program Files\NVIDIA GPU Computing Toolkit\CUDA\v10.2\lib\x64

最後，檢查是否安裝成功
     進入CMD並輸入「nvcc -V」檢查是否安裝成功

1.2 安裝編譯工具VS2015

visual studio下載：https://visualstudio.microsoft.com/zh-hant/downloads/

選擇想要的安裝路徑，選擇自定安裝，只勾選安裝必要的「Visual C++」，其他功能若有需要請自行安裝

1.3 安裝 Opencv library

opencv下載: https://opencv.org/releases/

下載完成後將壓縮檔解壓縮到自己想放的路徑即可。

1.4 編譯darknet

下載darknet源碼: https://github.com/AlexeyAB/darknet

下載完後，解壓縮放在你想放的目錄即可。

接著修改build/darknet/darknet.vcxproj 文件 (可用notepad++文字編輯器開啟)

將CUDA版本號改為自己用的版本 (文件中有兩處需要修改，請善用ctrl+F)

確認C:\Program Files (x86)\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\V140\BuildCustomizations目錄中是否有以下文件

如果沒有，請把CUDA目錄中的以上4個文件複製到 C:\Program Files (x86)\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\V140\BuildCustomizations

例如: 我的CUDA路徑是C:\Program Files\NVIDIA GPU Computing Toolkit\CUDA\v10.2\extras\visual_studio_integration\MSBuildExtensions

接下來使用VS2015開啟darknet.sln，並將opencv導入project中 (可參考這篇: https://farmercd.blogspot.com/2017/02/opencv-visual-studio.html)

將編譯組態設定成 release x64，即可按下建置，編譯darknet

建置完成會出現成功訊息

在build/darknet/x64目錄中就會看到darknet.exe可執行檔

[Step2] 資料集處理

2.1 收集資料集

浣熊資料集: https://github.com/experiencor/raccoon_dataset

袋鼠資料集: https://github.com/experiencor/kangaroo

2.2 標註檔轉換為yolo format

製作資料集目錄:

[dataset root dir]

|- images: 放所有圖片

|- labels: 放voc xml格式的標註文件

|- Yolos: 放yolo format的標註文件與所有圖片

|- cfg: 放obj.data, obj.names, yolov3.cfg, train.txt, test.txt 文件

|-weights: 存放模型訓練的weights檔案

將收集來的所有浣熊與袋鼠圖片放到 images 目錄中，voc xml格式標註文件放到 labels 目錄中

使用convert_vocxml_to_yolofrmat.py程式將 voc xml 標註文件轉換成yolo format的標註文件，並存放在Yolos目錄

2.3 切分train/test set

使用split_train_test.py程式切分train與test set清單

train/test.txt的檔案內容，就是訓練/測試圖片的路徑

ex: train.txt

[Step3] 訓練自己的模型

3.1 撰寫設定檔obj.names與obj.data

obj.names：此檔內容為label的列表，例如kangaroo與raccoon，YOLO在訓練與預測時皆需要讀取此檔。

kangaroo

raccoon

obj.data：定義label數目以及各個設定檔及weights目錄的path，YOLO訓練及預測時皆會讀取

classes=2

train=kangaroo_raccoon_yolo_dataset/cfg/train.txt

valid=kangaroo_raccoon_yolo_dataset/cfg/test.txt

namse=kangaroo_raccoon_yolo_dataset/cfg/obj.names

backup=kangaroo_raccoon_yolo_dataset/cfg/weights

3.2 下載pre-train model

pre-train model: https://pjreddie.com/media/files/darknet53.conv.74

3.3 修改model cfg檔案

從darknet目錄中將 yolov3.cfg 複製過來

修改batch size:

batch=24  #是指每批次取幾張圖片進行訓練

subdivisions=8  #是指要將每批次拆成幾組，以避免GPU memory不夠

修改輸出類別數量:

將每個yolo層的前一個convolutional層的filters值改成 (偵測類別數量 + 5)*3，ex: (2+5)*3=21

filters=21   #in our case filters=21

3.4 開始訓練

開啟cmd，使用以下指令開始訓練

darknet -i 0 detector train kangaroo_raccoon_yolo_dataset/cfg/obj.data kangaroo_raccoon_yolo_dataset/cfg/yolov3.cfg pretrained/darknet53.conv.74

訓練過程的loss圖:

[Step4] 測試模型(Demo)

使用demo.py以下程式調用訓練好的model

單張圖片測試結果:

### 三、成果展示

### 使用浣熊影片測試時 第一次使用darknet，從環境準備如CUDA、cuDNN、VS安裝，資料集處理、訓練、成果展示…等，過程花了不少時間摸索。
雖然最後跑測試影片的效果差強人意，不過能將這整個流程親自操作一次覺得很有成就感，是很棒的入門經驗。

### 四、結論

使用浣熊影片測試時效果不太好，可能是因為訓練資料太少且類型較單一，例如:浣熊訓練資料大部分都是浣熊正面照片，而測試影片中的浣熊並非都是正面入鏡，所以才會偵測較果較差，若能找到更多訓練資料加入訓練應該能有更好的表現。

### 五、期末專題作者資訊

- 個人Github連結: 
https://github.com/weishinyi/1st-DL-CVMarathon/tree/master/homework/Day_049-050

- 個人在百日馬拉松顯示名稱: 魏欣怡